План работ по содержанию и ремонту общего имущества

в отношении многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург,

ул. Транспортная, д. 1/1 на 2016 год

| Вид работы\услуги | Содержание работы\услуги | Периодичность и сроки выполнения работы\услуги |  |  | Результат выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание общего имущества |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осмотр общего имущества | Сезонные осмотры инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение),конструктивных элементов здания (кровля, фасад, МОП) | 2 раза\год (апрель-май, октябрь-ноябрь) |  |  | Оформление акта общего осмотра жилого дома с указанием выявленных нарушений |  |
| 2.Подготовка жилого дома к эксплуатации в зимних условиях | Проведение мероприятий по ремонту (замене) инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, проведение гидро- пневматической промывки систем теплоснабжения, ремонт конструктивных элементов зданий (ремонт кровли, межпанельных швов, МОП, отмостки) | 1 раз\год (май-сентябрь) |  |  | Оформление паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимних условиях с указанием объемов выполненных ремонтных работ на инженерных сетях, ревизии и частичная замена запорной арматуры, частичная замена трубопроводов водоотведения, проведение гидравлической промывки системы теплоснабжения, планово-предупредительный ремонт электрооборудования с установкой светильников в местах общего пользования |  |
| 3.Техническое обслуживание общего имущества дома | Комплекс мероприятий для поддержания работоспособности всех инженерных систем, а также конструктивных элементов здания | Постоянно |  |  | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |  |
| 4.Аварийно-диспетчерское обслуживание общего имущества дома | Мероприятия для поддержания работоспособности всех инженерных систем. Прием и выполнение заявок жителей. | Постоянно |  |  | Обеспечение исправного состояния общего имущества собственника |  |
| 5.Противопожарные мероприятия | Проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания в жилом доме | Постоянно |  |  |  | Профилактика случаев возникновения пожаров в соответствии с Постановлением Правительств РФ от 25.04.2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" |
|  | Проведение инструктажа по пожарной безопасности | 1 раз/год |  |  |  |  |
| 6.Санитарное содержание мест общего пользования | Генеральная уборка | 1 раз\год |  |  |  | Мытье стен, окон, дверей, полов |
|  | Влажная уборка | По графику |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое состояние лестничных клеток, лифтовых кабин |
|  | Сухая уборка (подметание) | По графику |  |  |  | Санитарное состояние лестничных клеток, лифтовых кабин |
| 7.Санитарное содержание придомовой территории | Очистка подходных путей к входам в жилые дома от листвы, наледи, снега. Покос травы. | Ежедневно |  |  |  | Удовлетворительное санитарное состояние придомовой территории |
|  | Вывоз КГМ, ТКО, уборка контейнерных площадок | Ежедневно |  |  |  | Удовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок |
| 8.Дератизация подвального помещения, дезинсекция | Обследование объекта, разработка тактики мероприятий, истребительские мероприятия | В течении года |  |  |  | Удовлетворительное санитарное состояние подвальных помещений |
| Текущий ремонт (ремонт инженерных сетей, заявочный ремонт) |  |  |  |  |  |  |
| 9.Водоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности |  | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний | Ежемесячно |  | Передача данных по расходу холодного водоснабжения поставщику для расчета, поддержание работоспособности |  |  |
| 10.Водоотведение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности |  | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |  |  |
| 11.Теплоснабжение | Ремонт или частичная замена инженерных сетей | По потребности |  | Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Обслуживание ИТП, снятие показаний приборов учета | Ежемесячно |  | Передача данных по расходу теплоэнергии поставщикам |  |  |
| 12.Электроснабжение | Ремонт и обслуживание оборудования | По потребности |  | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования |  |  |
|  | Проведение электротехнических измерений сопротивления | 1 раз в 3 года |  | Заключение электротехнических испытаний |  |  |
|  | Обслуживание приборов учета, снятие показаний | Ежемесячно |  | Передача данных по расходу электроэнергии поставщику для расчета, поддержание работоспособности |  |  |
|  | Профилактический ремонт электрооборудования мест общего пользования, подвальных помещений, электрощитовых | 1 раз\квартал |  | Устранение неисправностей в бесперебойной работе электрооборудования, восстановление освещения в местах общего пользования |  |  |
| 13.Лифтовое оборудование | Ремонт и обслуживание оборудования | По потребности |  | Бесперебойная работа лифтового оборудования |  |  |
|  | Обеспечение диспетчерской связи | Постоянно |  | Обеспечение безопасного использования лифтового оборудования |  |  |
| Текущий ремонт (ремонт конструктивных элементов здания) |  |  |  |  |  |  |
| 14.Ремонт кровли | Частичный ремонт кровельного покрытия | По потребности |  | Восстановление характеристик конструктивного элемента |  |  |
| 15.Ремонт фасада | Частичный ремонт межпанельных швов, восстановление отмостки, цоколя | По потребности |  | Восстановление целостности покрытия межпанельных швов, отмостки, фактурного слоя цоколя |  |  |
| 16.Ремонт мест общего пользования | Штукатурно-малярные работы по восстановлению окрасочного слоя стен и потолков | По потребности |  | Восстановление окрасочного слоя стен и потолков |  |  |
| 17. Общестроительные работы | Ремонт общего имущества МКД, в том числе дверных полотен, ручек, оконных проемов, ограждений и т.д. | По потребности | Восстановление дверных полотен, установка ручек, остекление |  |  |  |
| Благоустройство и озеленение придомовой территории |  |  |  |  |  |  |
| 18.Внешнее благоустройство | Высадка деревьев, травяного покрытия, посадка цветочных растений | По решению общего собрания собственников МКД, апрель |  |  |  |  |
|  | Частичный ремонт асфальтового покрытия | По потребности |  |  |  |  |
|  | Ремонт контейнерной площадки, замена контейнеров | По потребности |  |  |  |  |
|  | Окраска бордюров | Апрель |  |  |  |  |

Перечень мер

по  снижению расходов на работы (услуги),

оказываемые  управляющей организацией

1.Утверждение величины ставки платы по содержанию и ремонту общего имущества дома собственниками (по предложению УО или собственников).

2.Обязательная проверка смет подрядных организаций производственным отделом компании (постоянно в течение года).

3.Применение  недорогих материалов (постоянно в течение года).

4. Обсуждения с советами МКД мер по оптимизации расходов на содержание общего имущества МКД и  экономии средств.

5. Применение в работе энергосберегающих технологий

Директор ООО "УК "ЭХО"						В.П. Лабанов